AGBシリアルブートマニュアル

ver 1.0

改　訂　履　歴

| バージョン | 改定日 | 改訂内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2001/ 4/ 9 | ■ 初版発行 |

目　　　次

1	シリアルブート概要	4

2	マルチプレイブート（1カートリッジプレイ）	4

2.1	マルチプレイブート・ライブラリ	5

2.2	関数リファレンス	8

2.3	子機の認識方法の使い分け	10

2.4	32bitノーマルシリアル通信の利用	11

2.5	マルチプレイブートという名称について	11

3	カートリッジが挿入された子機について	12

3.1	ダウンロードモードへの移行	12

3.2	カートリッジへのアクセス	12

3.3	ダウンロードされたプログラムからのカートリッジ起動	13

4	ダウンロードされるプログラムの工夫	14

4.1	転送時間の短縮	14

4.2	実行速度の向上	14

# シリアルブート概要

AGBにカートリッジを挿入しない状態でも、外部からプログラムをダウンロードすることにより、

AGBが起動してそのプログラムを実行できる機能です。

ダウンロードされるバッファは、AGB本体に内蔵されている「CPU外部ワークRAM」です。

最大2Mbit(=256KByte)までのプログラムがダウンロードできます。

具体的には6ピンシリアルポートにAGB通信ケーブルを接続し、プログラムをダウンロードします。

これにより、カートリッジを持っていないプレイヤーでも、ゲームに参加することができます。

ただし、カートリッジと比べるとプログラム、キャラクタデータ保持に使える容量が小さいので、ゲーム内容のクオリティやダウンロードにかかる時間の面でのデメリットは発生します。

現在、下記のシリアルブートライブラリが用意されています。

・マルチプレイブート（1カートリッジプレイ）

AGBを親機として、AGB専用マルチプレイ通信ケーブルにより最大3台までの子機をブートします。

# マルチプレイブート（1カートリッジプレイ）

AGB専用のマルチプレイ通信ケーブルで、1台の親機と、最大3台までの子機を接続します。

親機にはカートリッジが挿入されていて、子機にはカートリッジが挿入されていないか、親機と同じソフトのカートリッジが挿入されているとします。

親機が、マルチプレイブート・ライブラリによって、接続されている子機を自動認識します。

親機のボタン操作等、開始指示によって、カートリッジが挿入されていない子機へのダウンロードが実行されます。

親機と同じソフトのカートリッジが挿入されている子機は、後述のダウンロード待機操作を行って、

ダウンロードモードにしておいてください。

ダウンロードモードにしないと、カートリッジが挿入されている子機がカートリッジのプログラムから

起動してしまいますので、親機からのプログラムのダウンロードができません。

カートリッジが挿入されていない子機、あるいはカートリッジが挿入されていてダウンロードモードになって

いる子機が、親機からのダウンロードによりすべて無事にブートしたかどうかは、ブートライブラリの返値によって親機が判断します。

すべての子機が正常に通信完了でない場合、つまり子機のうち一台でも通信エラーと判断された場合は、

どの子機もブートに失敗します。

ブートに成功すれば、最大4台のAGBを使って通信対戦ゲームが実行可能になります。

## マルチプレイブート・ライブラリ

親機のプログラムに、マルチプレイブート・ライブラリと、子機にダウンロードしたいプログラムを

リンクしてください。

マルチプレイブート・ライブラリ中の認識処理部 "MultiBoot.c" は、処理の一例です。

改造して使って頂いて構いません。

子機にダウンロードされるプログラムは、ほとんどROMのプログラムと同様に作成できます。

違う点は、下記の4点です。

1. 起動時のシリアルデバイスのモードが初期化されていない

(「ブートしたモード」に依存しています)ので、使用前に初期化する必要があること

2. crt0.sの代わりにcrt0_multi_boot.sを使うこと

3. textセクションの開始番地を(ROMなら0x08000000ですが)0x02000000にすること

4. 起動時に、プログラムがロードされているCPU外部ワークRAMのゼロクリア等を行わないこと

(CPU外部ワークRAMの、プログラムがロードされていない部分の内容は不定です。ご注意ください)

bssセクションは、同梱サンプルプログラムでは0x03000000から始めています。

textセクションで確保しているCPU外部ワークRAM領域が余っている場合は、そちらに割り当てても

構いません。(例えば0x02030000から)

また、子機にダウンロードされるプログラムチェック用にヘッダ情報（ROM登録ヘッダと同じフォーマット）

データをリンクしておいて下さい。

こうして作成した子機用のプログラムをバイナリ化し、親機のプログラムにリンクします。

親機にてブートライブラリを呼び出すときは、

#include "MultiBoot.h"

に加えて、マルチプレイブート・パラメータ構造体を確保してください。

MultiBootParam multiboot_status;

などとします。

そして、まずその構造体のメンバ masterp（ヘッダ情報へのポインタ） と server_type (子機の認識方法)を

設定します。

multiboot_status.masterp = demo_bin_start;

multiboot_status.server_type = MULTIBOOT_SERVER_TYPE_NORMAL;

(あるいは                   MULTIBOOT_SERVER_TYPE_QUICK)

その後、初期化関数 MultiBootInit() を呼び出します。

かならず 上記の例のように、先にメンバ masterp, server_type は設定しておいてください。

初期化ができたら、毎フレーム MultiBootMain() を呼び出します。

MultiBootMain() が 0 でない値を返す場合、通信エラーです。

ケーブルの接続や子機の状態を確認してください。

ただし、ケーブルが全く接続されていなかったり、接続状態が悪い場合でもMultiBootMain() は 0 を返すこともあります。(マルチプレイ通信自体、ケーブルが接続されていなくてもエラーフラグは立ちません。)

構造体のメンバ client_bit が 0 なら子機は 1 台も認識されていません。

構造体のメンバ probe_count が 0 のときで、client_bit が 0 でなければclient_bit のビットに対応した子機を認識しています。MultiBootStartMaster() 関数を呼び出して子機へダウンロードを開始してください。

MultiBootStartMaster() 後にも MultiBootMain() 呼び出しは続けてください。

通常、数回後の MultiBootMain() 呼び出しの中から、システムコール MultiBoot() が呼び出され、

ダウンロード処理の本体が実行されます。

MultiBootCheckComplete() 関数が 0 でない値を返してきたら、ダウンロード成功です。

あらかじめ認識されていたすべての子機が、ブートしているはずです。

ダウンロード開始の決定は、基本的に自動でもよいのですが、マルチプレイブートで子機が3台認識できない場合は、あと何台接続されるか分かりませんので、親機のボタン操作等で確認をとってから行う方が良いと思われます。

転送エラーについて

以下の場合、マルチプレイブートが失敗します。

1. DMAフラグがONになっている場合

ダイレクトサウンドも含めて、DMAは停止しておいてください。

2. 転送元データアドレスや、転送サイズが不正な場合

例えば、転送元データアドレスが 0x00000000 (システムROM)の場合はエラーになります。

マルチプレイブートフロー図（例）

## 関数リファレンス

void MultiBootInit( MultiBootParam* mp)

マルチプレイブートライブラリの初期化関数です。必ず使用前に呼び出してください。

何回呼び出しても構いません。

通信モードをマルチプレイ通信モードにします。

基本的に、IEレジスタのSIO割り込みフラグはクリアしておきますが、SIO割り込みを使っても構いません。

本初期化関数を呼ぶ前に、必ずmp->masterpおよびmp->server_typeの設定を行って下さい。

masterpには、ヘッダ情報の先頭アドレスをセットし、server_typeには子機の認識方法を設定します。

int MultiBootMain( MultiBootParam* mp)

マルチプレイブートのメイン処理関数です。基本的に毎フレーム1回呼び出して下さい。
ただし、十分なウェイトを入れれば、1フレームに複数回呼び出すことも可能です。

どれだけウェイトを入れれば安全であるかは、アプリケーションに依存します。

この場合、Vブランク割りこみ処理等、長期間の割り込みの処理時間よりも十分大きなウエイトにする必要があります。

処理が正常に終了すると、0を返します。

いったん転送完了状態になると、呼び出してもすぐに0を返すだけになります。

（転送完了状態になると、MultiBootCheckComplete() が 0 でない値を返しますので、通常の処理正常終了と区別できます）

この状態を解除するには、

初期化関数MultiBootInit()を呼び出して下さい。または、MultiBootStartProbe()、MultiBootStartMaster()を呼び

出して下さい。これらも内部でMultiBootInit()を呼び出しています。

本関数が0でない値を返した場合は、以下の何らかのエラーが発生しています。

エラーコード毎にメッセージを用意する必要はありませんが、プレイヤーに分かり易いメッセージの表示を

行って下さい。

| 戻り値 | エラー状況 |
| --- | --- |
| MULTIBOOT_ERROR_NO_PROBE_TARGET | クライアント認識中にすべてのマシンが異常なデータを返して きて、認識対象がなくなった |
| MULTIBOOT_ERROR_NO_DLREADY | クライアントがダウンロード準備可能という返事をしなかった |
| MULTIBOOT_ERROR_BOOT_FAILURE | MultiBoot() システムコールがエラーを返してきた |
| MULTIBOOT_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE | 子機がブート直後に行うべき、親機とのハンドシェイクに失敗 した（子機は無限ループ状態になっている可能性があるので、電源の入れ直しを要求する） |

void MultiBootStartProbe( MultiBootParam* mp)

この関数を呼び出した後、メイン処理関数MultiBootMain()を呼ぶとクライアントの認識処理が開始されます。

初期化関数 MultiBootInit() 呼び出し後の MultiBootMain() 呼び出しの中から自動的に呼ばれますので、通常はわざわざ呼び出す必要はありません。

呼び出す場合は、予めmp->probe_countが0（転送中でない）であるのを確認してから呼び出して下さい。

void MultiBootStartMaster( MultiBootParam* mp, u8* srcp, int length,

u8 palette_color, s8 palette_speed)

この関数を一回呼び出した後、メイン処理関数MultiBootMain()を呼び続けるとプログラムの転送が開始されます。予め、mp->probe_countが0（転送中でない）であるのを確認してから呼び出して下さい。

srcp			ダウンロードされるプログラム本体へのポインタ（4バイト alignment が必要）

クライアントへは、ヘッダの直後からダウンロードされます。

length			ダウンロードされるプログラムの転送バイト数

MULTIBOOT_SEND_SIZE_MIN (0x100) バイト以上、

MULTIBOOT_SEND_SIZE_MAX (0x40000) バイト以内で設定して下さい。

palette_color, palette_speed	クライアントの、ロード中パレット点滅パラメタ

palette_color		0～6 で、基本のパレット(7種類)を指定します。

palette_speed 		-4から-1が、逆順の点滅 (-4が一番速い)

+1から+4が、正順の点滅 (+4が一番速い)

0 で、パレット固定(点滅なし)になります。

上記以外の値は指定しないでください。

int MultiBootCheckComplete( MultiBootParam* mp)

転送が完了しているかどうかを調べます。

転送完了（成功）状態であれば、0でない値を返します。

認識途中や、転送を開始していなかったり、転送が失敗した状態であれば0を返します。

MultiBootInit(), MultiBootStartProbe(), MultiBootStartMaster()のいずれかを呼び出すと、転送完了状態は

キャンセルされます。

MultiBootParam構造体主要メンバ

u8 probe_count		0 でなければ 子機認識中 あるいはプログラム転送中を表します

u8 response_bit		子機が接続されている可能性が高い場合、4P-2P: d3-d1 が 1 になります

u8 client_bit		クライアントと判定された子機は、 4P-2P: d3-d1 が 1 になります

u8 *masterp		マスタが参照して出力するヘッダへのポインタです

u8 probe_target_bit		子機認識対象になっているなら 4P-2P: d3-d1 が 1になります

u8 server_type		子機認識方法	MULTIBOOT_SERVER_TYPE_NORMAL=低速認識

MULTIBOOT_SERVER_TYPE_QUICK=高速認識

## 子機の認識方法の使い分け

子機を認識する方法に、「低速認識モード」と「高速認識モード」があります。

1. 低速認識モード
一度の MultiBootMain() 関数呼び出しにつき、認識処理としては高々 2 バイト (1 回) のシリアル通信処理を行うだけです。(MultiBoot() システムコールによるデータ本体転送処理を除く)そのため、認識するための全データを通信するのに時間がかかりますが、MultiBootMain() 関数の認識処理時間は短時間で済みます。

2. 高速認識モード

MultiBootMain() 関数内部で、認識するための全データを一気に通信します。

そのため、MultiBootMain() 関数の認識処理時間は短時間で済まない場合があり、最大数十フレーム間、この関数から帰ってこない可能性があります。

(通信状態が正常な場合、標準的な認識処理時間は最大 5 フレーム以内です)

サウンド処理や表示処理など、毎フレーム必ず行う必要がある処理と、子機の認識処理を同時に行っている

場合、低速認識モードを使ってください。

音を鳴らしていなかったり、表示処理が必ずしも毎フレーム呼ばれなくても問題が起こらない場合、

高速認識モードを使うことが出来ます。

MultiBootMain() の認識処理は割込みを使いませんし、処理中に割込みがかかってもかまいません。

プログラマがタイマー割込み等を使ってサウンドや表示処理を行う場合、高速認識モードでも等間隔で

サウンド、表示処理が実行できます。

システムコールMultiBoot()の処理中には、内部で割込み禁止になります。

## 32bitノーマルシリアル通信の利用

マルチプレイ通信モードの通信速度は比較的低速なため、マルチプレイブートでプログラムを子機に転送するには時間がかかってしまいます。このような場合、32bitノーマルシリアル通信モードに切り換えてデータを

転送することにより、ダウンロード時間を大幅に短縮することができます。

具体的には、マルチプレイブートで最初に32bitノーマルシリアル通信を行うためのプログラムを転送して

おき、子機のブート後に32bitノーマルシリアル通信モードに切り換えて高速にプログラムを転送します。

AGB専用マルチプレイ通信ケーブルを用いてノーマルシリアル通信を行うため、本来の双方向による通信はできません。親機から子機への一方的なデータ転送となります。

具体例として32bitシリアル通信マルチロード・サンプルプログラムを参照して下さい。

注意事項は下記の通りです

1. 通信速度は256kbpsに設定して下さい。
   ケーブルでの2Mbps通信は保証外ですので、絶対に設定しないように注意して下さい。

2. 通信モードの切り換え時に注意し、異なる通信モード間で通信を行わないようにして下さい。

3. データはパイプライン動作にて渡されますので、IDが大きな子機ほど遅れて受信します。

このため、子機が3台の場合、親機は最低2回（8Byte）は余分に送信する必要があります。

（最初のデータレジスタの内容がID3の子機へ転送されるまで、親機は3回送信して押し出す必要があります）

動作例

## マルチプレイブートという名称について

マルチプレイブートという名称は開発者向けのものですので、

ゲーム中ではユーザが分かりやすい別の名称やアイコンなどを採用して、分かり易く表現して下さい。

（例）「1カートリッジプレイ」、「1カートリッジVS」

# カートリッジが挿入された子機について

## ダウンロードモードへの移行

カートリッジが挿入されている子機は、本体起動時にセレクトボタン＋スタートボタンを同時押しすることで、

カートリッジからの起動をキャンセルして親機からのダウンロード待機状態（ダウンロードモード）に

なります（この機能はシステムROMに予め組み込まれています）。

ダウンロード待機状態になれば、親機からはカートリッジなし子機と同様に扱われ、

認識とダウンロード処理が行われます。

なお、ダウンロード開始前であればABボタン又は十字キーにてダウンロード待機状態を解除でき、

カートリッジプログラムを起動することができます。

## カートリッジへのアクセス

カートリッジが挿入されている子機で実行されているプログラムからは、カートリッジのROM内登録エリアのソフトタイトル名(0x080000A0番地)から0x08000FFF番地までの領域と、バックアップデータ領域を

読み書きできます。上記以外の領域にはアクセスしないようにして下さい。

また、特に必要の無い限りカートリッジへはアクセスしないで下さい。

子機がカートリッジへアクセスする場合の注意点

1. 挿入カートリッジ識別

最初に、カートリッジのROM内登録エリアの固定値 0x96(0x080000B2番地)をチェックし、カートリッジが挿入されているかを確認します。次に、ROMデータを参照して正しいカートリッジが挿入されているかを

識別して下さい。例えば、イニシャルコード(0x080000AC番地)を確認する等の方法があります。

※ただし、ROM内登録エリアのソフトタイトル名(0x080000A0番地)から0x08000FFF番地以外の

ROM領域へのアクセスは禁止です。

上記のチェックを行い、親機と異なるカートリッジが挿入されていた場合でも誤動作やバックアップデータの破壊が起こらないようにして下さい。

2. バックアップデータ形式

ゲームタイトル、会社コードが親機のものと同じカートリッジでも、バージョンが異なるものが親機-子機間で混在する可能性があります。

このような事態に対応するため、すべてのバージョン間でバックアップデータの形式を統一することを推奨します。ROM内登録エリア以外のROM領域を参照している場合、その内容もすべてのバージョン間で統一することを推奨します。

例えば、親機には古いバージョン、子機には新しいバージョンのカートリッジがセットされていると、

親機からのプログラムで子機のバックアップデータ領域、あるいはROM領域をアクセスすることになります。

このときバックアップデータの形式に互換性がないと、データを破壊したり、不具合が発生する可能性が

あります。

3. その他

もし、親機と異なるカートリッジ(例えばポケモンの色違いバージョン)へアクセスする必要がある場合は、

弊社業務部までお問い合わせください。

## ダウンロードされたプログラムからのカートリッジ起動

下記の方法により、マルチプレイブート時においては複数カートリッジを併用する（カートリッジ有り／無し子機混在）ことができます。

まず、ユーザがカートリッジを挿入している子機をセレクトボタン＋スタートボタンの同時押しで

ダウンロード待機状態（ダウンロードモード）にし、シリアルブートを行ないます。

ダウンロードしたプログラムにてカートリッジのROM内登録エリアの固定値 0x96(0x080000B2番地)を

チェックし、まずカートリッジが挿入されているかを確認します。

次に、ROMデータを参照して正しいカートリッジが挿入されているかを識別して下さい。

例えば、イニシャルコード(0x080000AC番地)を確認する等の方法があります。

※ただし、ROM内登録エリアのソフトタイトル名(0x080000A0番地)から0x08000FFF番地以外の

ROM領域へのアクセスは禁止です。

固定値が 0x96かつ、想定したカートリッジを認識できた場合のみカートリッジ起動を行って下さい。

ダウンロードしたプログラム起動時の汎用通信レジスタ（REG_RCNT）の通信機能設定フラグを変更せずに、

下記のように通信の設定以外をリセットする指定で SoftResetRom() システムコールを呼び出し、

カートリッジプログラムを起動させます。

SoftResetRom(RESET_ALL_FLAG ^ RESET_REG_SIO_FLAG);

ROMからの通常の起動では、汎用通信レジスタの通信機能設定フラグは汎用入出力モードになっています。

カートリッジプログラムでは、そのフラグが汎用入出力モードでなければ、ダウンロードしたプログラムから

起動したものと判断して下さい。

# ダウンロードされるプログラムの工夫

## 転送時間の短縮

ダウンロードには時間がかかります。接続される子機の数が多いほど転送速度が低下します。

（例えば、マルチプレイブート時に子機が3台接続されている状態では約2.5Kバイト/秒となります）

ダウンロードの待ち時間を減らす工夫として、同梱サンプルプログラムでは「展開プログラム＋圧縮された

データ(本来のプログラム＋キャラクタ)」をダウンロードしていますのでご参考にしてください。

ブート後、CPU外部ワークRAMの余っている領域(0x02010000から)へ圧縮データを展開して、そこで本来のプログラムを実行しています。

また、最初からすべてのプログラムやキャラクタデータををダウンロードしないで、ユーザに待ち時間を

感じさせないタイミングでダウンロードが実行されるような工夫もおすすめします。

マルチプレイブートの場合、通信モードを32bitノーマルシリアル通信モード（256kbps）に切り換える方法

も転送時間短縮に有効です。2.4章 「32bitノーマルシリアル通信の利用」を参照して下さい。

## 実行速度の向上

ダウンロードされたプログラムは、そのままではCPU外部ワークRAM上で実行されます。

もともとRAM上ではプログラムコードに対するCPUのプリフェッチ機能が動作しませんし、

CPU外部ワークRAMは2ウエイトアクセスですので実行速度が遅くなります。

割り込み処理や、頻繁に繰り返されるループはCPU内部ワークRAM上で実行されるように工夫していただくと、実行速度が向上します。