- ＡＧＢ－ＣＰＵモニタプログラム仕様書

- ［仕様書］

| 品名 | ＡＧＢ－ＣＰＵ |
| --- | --- |
| 型番 | ＡＧＢ－＊＊＊ |

- 初版作成日：

改訂版作成日：

| 承認 | 照査 | 照査 | 作成 | 任天堂株式会社 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 開発技術部 |
|  |  |  |  | 標準番号 |

- 改訂履歴表

| 改訂日 | 版 | 頁 | 箇所 | 改訂内容 | 承認者 |  | 改訂者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目次

1	概要	4

2	フローチャート	5

# 概要

本プログラム(名称ＡＧＢ－ＣＰＵモニタプログラム)は、各初期化、ＧＡＭＥＢＯＹ／任天堂(株)ロゴの表示、カセット内登録データのチェック後、ゲームを開始するものです。

従来通りのカセットでの起動に加えまして、シリアル通信にてダウンロードしたソフトを起動することが出来ます。

# フローチャート

- 本体電源ON

- AGBの電源をONにすると、初期化プログラムがスタートします。

- RAM・レジスタ初期化1

- RAM・レジスタ群を初期化します。

- サウンドBIASセット

- サウンドBIAS値を0から0x200まで徐々に上げて行きます。

- カセットタイプのチェック

- CGBカセットであればCGB互換モードへ切り換えます。

- ロゴ表示用データ展開

- GAMEBOY/NINTENDOロゴのキャラクタデータとBGデータとカラーパレットをVRAMに展開します。

- SIOブート初期化

- SIOブート処理用の初期設定を行ないます。

- デモ開始

- デモ表示をします。ホストが存在すればSIOブートプログラムのダウンロードも行ないます。

- カセット内NINTENDOロゴデータ比較

- カセットROMとモニタROMのNINTENDOロゴの圧縮キャラクタデータを比較し、一致しない場合、無限ループに入ります。

- カセット内登録データ補数チェック

- カセットROM内登録データが任天堂指定の形式で登録されているかチェックし、間違っている場合、無限ループに入ります。

- SIO通信処理

- 上記のチェックに引っ掛かった場合の無限ループ中でもSIOダウンロード処理は継続されます。

- ダウンロードプログラム内NINTENDOロゴデータ比較

- ダウンロードプログラムとモニタROMのNINTENDOロゴの圧縮キャラクタデータを比較し、一致しない場合、SIO通信処理をやり直します。

- ダウンロードプログラム内登録データ補数チェック

- ダウンロードプログラム登録データが任天堂指定の形式で登録されているかチェックし、間違っている場合、SIO通信処理をやり直します。

- RAM・レジスタ初期化2

- RAM・レジスタ群を初期化します。

- RAM・レジスタ初期化3

- RAM・レジスタ群を初期化します。

- 但し、SIOブートのため、CPU外部RAMとSIO関係のレジスタは初期化しません。

- カセットプログラム・スタート

- カセットプログラムが08000000H番地からスタートします。

- 外部RAMプログラム・スタート

- CPU外部RAMのダウンロードプログラムが02000000H番地からスタートします。