ＣＧＢ－ＣＰＵモニタープログラム仕様書

［仕様書］

品名

ＣＧＢ－ＣＰＵ

型番

ＣＧＢ－＊＊＊

初版作成日：

改訂版作成日：

承認照査

照査作成

任天堂株式会社

開発技術部

標準番号

| 改訂履歴表 改訂日 版 頁 箇所 改訂内容 承認者 改訂者 目次 1 概要 2 メモリマップ 3 ビット構成 4 初期化プログラム フローチャート 5 カラーパレット選択プログラム起動 フローチャート 6 カラーパレット選択操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Š—

# 本プログラム(名称ＣＧＢ－ＣＰＵモニタープログラム)は、各初期化、任天堂(株)ロゴの表示、カセット内登録データのチェック後、ゲームを開始するものです。さらに従来のＤＭＧカセット挿入時にはカラーパレットを変更する事が可能となります。

# メモリマップ

# ビット

µ §

µ §

初期化プログラム フロ初期化プログラムがスタートします。

ーチャート

µ §

本体電源ONCGBの電源をONにすると、

# レジスタ群初期化

スタックポインタをFFFEHに設定し、特殊レジスタ群を初期化します。

RAMクリア

VRAMバンク0・1とカラーパレット選択プログラム用本体ワークRAMバンク2を0クリアします。

キャラクタデータ展開

- カラーパレット選択ウインドウのキャラクタデータをVRAMバンク1に展開します。

- カラーパレット初期化

- NINTENDOロゴとカラーパレット選択ウインドウ表示用にカラーパレットを初期化します。

- カラーパレットパラメータのセット

- 任天堂製DMGソフトに個別のカラーを着ける為に、挿入カセットは任天堂製なのか、そうであればそのソフトは何であるのかを識別し、カラーパレットを指定するパラメータをセットします。

- カラーパレットデータ展開

- 上記のパラメータによりカラーパレットデータを抽出、展開し、そのBGとOBJ0のデータよりカラーパレット選択ウインドウのカラーパレットパネル用のパレットデータを生成します。

- NINTENDOロゴデータ展開

- NINTENDOロゴのキャラクタデータとBGデータをVRAMバンク0・1に展開します。

- NINTENDOロゴ表示

- NINTENDOロゴを表示します。

- NINTENDOロゴデータ比較

- カセットROMとモニターROMのNINTENDOロゴの圧縮キャラクタデータを比較し、一致しない場合、無限ループに入ります。

- 登録データ補数チェック

- カセットROM内登録データが任天堂指定の形式で登録されているかチェックし、間違っている場合、無限ループに入ります。

- カラーパレット選択ウインドウBGデータ転送

- カラーパレット選択ウインドウのBGデータをVRAMバンク1に転送します。

- カラーパレットデータのセット

- 展開していたカラーパレットデータをカラーパレットにセットします。

- CPUモードの変更

- カセットROM内登録データの指定にあわせてレジスタKEY0を設定し、CPUモードを変更します。但し、PGBモード設定時は、ゲームプログラムにてSTOP命令を実行するまで切り変わりません。DMG/MGBモード設定時には、レジスタOPRIでOBJの優先順位をDMG/MGBに合わせ、レジスタPSMにてパレット選択NMIを許可し、レジスタPSWにパレット変更キーを設定します。

- ゲームスタート

- 最後にレジスタBANKにてカセットROMバンクへ切り換えることでゲームプログラムが0100H番地からスタートします。

- カラーパレット選択プログラム起動 フローチャート

- µ §

- ゲームスタート

- CGBの電源をONにすると、初期化プログラムがスタートし、続いてゲームプログラムがスタートします。

- ゲーム中

- ゲームプログラムは１表示フレームに同期して動作しており、同時にハードウェアは垂直ブランク期間に入る毎にレジスタPSWとキー入力の内容をチェックしています。

- パレット変更キーが押されている

- ゲーム中、パレット変更キーが押されている場合、つまりレジスタPSWの内容とキー入力の組合せが一致した場合、ハードウェアはパレット選択NMI（マスク不可能割り込み）をかけます。

- ハードウェア割込み

- ハードウェアがパレット選択NMIをかけると、ROMバンク0（モニターROM）のアドレス0080H番地にジャンプします。ゲームプログラムは一時的に実行を中止し、ゲーム画面が表示されたまま、動作が停止した状態となります。

- カラーパレット選択プログラムスタート

- ROMバンク0のアドレス0080H番地から0200H番地へジャンプし、カラーパレット選択プログラムがスタートします。

- カラーパレット選択ウィンドウON

# カラーパレット選択プログラムがスタートすると、カラーパレット選択ウィンドウがゲーム画面の一部に重なって表示されます（次ページ図参照）。なおカラーパレット選択ウィンドウを構成しているキャラクタデƒ・BGデータはゲーム画面とは別のVRAM領域を使用します（メモリマップ図参照）。

ユーザによるカラーとなります。

パレット選択ユーザは表示されたウィンドウとゲーム画面を見ながら、ゲーム画面上のカラーパレットを変更する事が可能

- カラーパレット選択ウィンドウOFF

- カラーパレット選択を終えると表示されていたウィンドウが消され、パレット変更されたゲーム画面のみが表示されます。

- カラーパレット選択プログラムエンド

- 以上でカラーパレット選択ルーチンを終了します。

- ハードウェア割込み解除

- ウィンドウが消えた後、ハードウェアによるパレット選択NMIが解除され、ゲームプログラムに復帰します。ユーザは変更されたカラーパレットでプレイする事が可能となります。

- カラーパレット選択操作

酉釰荊腛荜莋

荊莉腛荰莌荢荧荰荬莋

荊莉腛荰莌荢荧

酉釰荅荃莓荨荅

荑腛莀触雊

µ §

ゲーム中に•のキー(SELECT，START，A，B)を同時押しトを選択します。

することにより、ゲームを中断し、カラーパレット選択ウィンドウが開きます。十字キーにて選択カーソルを上下左右に移動することによりカラーパレッ

カラーパレットはOBJ０、OBJ１、BGそれぞれに違う色を割り当てる為に、３組で１セットになっています。セットの中でそれらに同じ色を割り当てるか違う色を割り当てるかといった組み合わせ数種類をAボタンで選択します。選択した組み合わせはカラーパレットパネルまたはゲーム画面の表示色の変化で確認できます。使用中のゲームのカラーパレットとその組み合わせは適切だと思われるものが起動時に選択されています。

SELECT、START、B のいずれかのボタンを押すことによりカラーパレット選択ウインドウが閉じ、ゲームが再開します。