ＣＧＢ－ＣＰＵモニタープログラム仕様書

［仕様書］

品名ＣＧＢ－ＣＰＵ

型番ＣＧＢ－＊＊＊

初版作成日：

改訂版作成日：

承認照査照査作成任天堂株式会社

開発技術部

標準番号

改訂履歴表

改訂日版頁箇所改訂内容承認者改訂者

–Ž

1 概要

2 メモリマップ

3 ビット構成

4 フローチャート

# 概要

本プログラム(名称ＣＧＢ－ＣＰＵモニタープログラム)は、各初期化、ＧＡＭＥＢＯＹ／任天堂(株)ロゴの表示、カセット内登録データのチェック後、ゲームを開始するものです。さらに従来のＤＭＧカセット挿入時にはカラーパレットを変更する事が可能となります。

# メモリマップ

# ビット構成

# フローチャート

- 本体電源ON

- CGBの電源をONにすると、初期化プログラムがスタートします。

- レジスタ群初期化

- スタックポインタをFFFEHに設定し、特殊レジスタ群を初期化します。

- RAMクリア１

- OAMとVRAMバンク0・1とカラーパレット選択プログラム用本体ワークRAMバンク2を0クリアします。

- ロゴ表示用データ展開

- GAMEBOY/NINTENDOロゴのキャラクタデータとBGデータをVRAMバンク0・1に展開します。

- ロゴ表示用にカラーパレット初期化

- GAMEBOY/NINTENDOロゴ表示用にカラーパレットを初期化します。

- カラーパレットパラメータのセット

- 任天堂製DMGソフトに個別のカラーを着ける為に、挿入カセットは任天堂製なのか、そうであればそのソフトは何であるのかを識別し、カラーパレットを指定するパラメータをセットします。

- カラーパレットデータ展開

- 上記のパラメータによりカラーパレットデータを抽出、展開します。

- ロゴ表示開始

- GAMEBOY/NINTENDOロゴを表示します。

- カラーパレットパラメータの変更

- ロゴ表示中、カラーパレットパラメータの変更が可能となります。十字キーとＡＢボタンの組合わせにて１２種類が選択できます。その時選択したカラーがロゴ表示に反映されます。また、１秒以内に次々と変更することによって選択し続けることができます。

- NINTENDOロゴデータ比較

- カセットROMとモニターROMのNINTENDOロゴの圧縮キャラクタデータを比較し、一致しない場合、無限ループに入ります。

- 登録データ補数チェック

- カセットROM内登録データが任天堂指定の形式で登録されているかチェックし、間違っている場合、無限ループに入ります。

- RAMクリア２

- VRAMバンク0・1のNINTENDOロゴのキャラクタデータ以外を0クリアします。

- CPUモードの変更（カラーパレットデータのセット）

- カセットROM内登録データの指定にあわせてレジスタKEY0を設定し、CPUモードを変更します。但し、PGBモード設定時は、ゲームプログラムにてSTOP命令を実行するまで切り変わりません。DMG/MGBモード設定時には、レジスタOPRIでOBJの優先順位をDMG/MGBに合わせ、展開していたカラーパレットデータをカラーパレットにセットします。

- ゲームスタート

最後にレジスタBANKにてカセットROMバンクへ切り換えることでゲームプログラムが0100H番地からスタートします。